医疗设备需求参数表

- 1.设备技术参数要求：

- 1.1患者摄片方式：坐式；

- 1.2座椅及各定位装置均可自动调节，特别是颌托、头夹、激光定位均能微调节；

- 1.3适用于大人及儿童；

- 1.4成像范围：包括下颌骨，上颌骨，鼻窦及双侧颞颌关节、气道；1.5大视野≥16cm*10cm（非拼接）；

- 1.6全景及CT成像一次照射完成；

- 1.7扫描方式：360度锥形束连续拍照、曝光；

- 1.8 X线传感器：平板类型为COMS或非晶硅；

- 2.软件技术要求：

- 2.1适用于口腔科X线诊断，包括但不限于种植术前术后诊断分析（特别是术前模拟植体植入设计分析， 骨密度分析），口腔正畸数据分析，颞颌关节情况，口腔颌面外科，牙体牙髓，和鼻窦、气道的诊断分析；

- 2.2成像图片及数据能导出并传输到其他电子设备，连接刻录机能刻录到光盘，不限制软件安装电脑数目；

- 2.3能兼容其他第三方软件，可与医院HIS系统连接，

- 2.4多平面重建：标准轴向、冠状位、矢状位影像和三维立体重建。能下颌神经管着色、标记，三维重建能显示下颌神经管走向。

- 3.其他要求

3.1配套电脑5台。