
	平安医院建设安防监控升级改造服务项目需求清单

	序号
	产品名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、危化品库房设备

	1
	400万智能摄像机
	 1. 半球型智能网络摄像机，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，最低照度彩色模式≤0.005 lx、黑白模式≤0.001 lx；
2. 支持不少于3种智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测不少于30张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片；
 3. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
 4. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
 6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
7. 支持PoE供电，≥1个DC12V电源输出接口，具有存储卡插槽、音频输入输出接口、报警输入输出接口，内置红外补光灯，补光距离≥30米，防护等级不低于IP67。
	台
	16
	

	2
	监控硬盘（8T）
	1.容量≥8TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
	块
	16
	

	3
	网络云存储一体机
	1. 设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，外置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
2. 设备标配：≥8个千兆网口，支持≥2个前置 USB2.0接口、≥2个后置USB3.0接口，支持≥1个前置VGA接口、≥1个后置HDMI接口，支持≥1个RS-232串口，支持≥4个PCI-E3.0；
3. 具有≥36个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；
4. 设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
5. 每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1；
6. 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动；
7. 系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存；
8. 系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级。且扩容、升级过程中实时读写业务不中断，扩容后历史数据无需迁移；
9.支持集中查看存储的容量信息，包括集群的容量信息和资源池的容量信息；支持查看集群中设备的在线和离线状态；支持查看存储卷的状态；对实时流和历史流业务进行集中监控；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
10. 支持以资源池的方式，对数据的存储周期进行集中配置管理，通过设置资源池的容量覆盖，不覆盖和周期性覆盖三种不同策略，来灵活管理数据的保存时长；支持通过管理资源池的方式灵活批量调整数据覆盖策略；

11.云系统支持虚拟化存储空间，存储容量可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩时，不影响读写业务；存储容量可以平滑扩容；且动态扩容和缩容时业务不中断；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
12.支持硬盘热插拔，设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，业务不中断；节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点时，系统自动调整录像和图片存储业务.
	台
	1
	

	二、其他区域增加设备

	1
	热成像感温型火灾探测摄像机
	1. 可视化红外火焰探测器，支持二合一复核，支持烟雾检测，支持本地报警指示灯、声音报警；

2. 可见光图像分辨率≥2560×1440，支持火焰检测，覆盖范围≥40m（0.1㎡火盘）；

3. 设备内置火焰传感器；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

4. 支持火点触发报警功能，在设定的监控区域范围内，距离≥25m处出现火点，火点大小≥0.33m*0.33m（一级防火），应能触发火点报警，视频画面叠加火焰报警信息，录像并上传抓拍图片；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

5. 支持对智能行为、烟火报警等联动语音报警、灯光闪烁报警；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

6. 支持将火灾报警信息传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

7. 支持触发火灾声光报警时，联动连接的火灾声光警报器同时发出声光报警信号；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

8. 具有≥1路内置麦克风、1路内置扬声器、≥1对音频输入/输出接口、≥2对报警输入输出接口、≥1个Micro SD卡接口。
	台
	18
	

	2
	400万全景枪球一体机
	1. 全景画面和细节画面最大分辨率和帧率均≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码；
2. 至少具有全景摄像机+细节摄像机，全景视频图像内置镜头、补光灯；细节相机内置镜头、补光灯、警戒灯，靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置≥2颗GPU芯片；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
3. 细节相机支持≥31倍光学变倍，最大焦距≥186mm，低照度彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx，细节相机支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转；
4. 支持深度学习算法，支持人车分类侦测、报警、联动跟踪；支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪，支持报警联动声音和白光报警；
5. 内置不少于两个扬声器，支持随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
6. 支持定位联动功能，支持自动标定全景视频图像与细节视频图像，在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量≥6个，标定用时≤1s；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
7. 支持跟踪报警功能，支持对监视画面中的多个目标进行跟踪，支持显示移动目标的属性（人、车、其他），支持移动目标进入监视画面时报警上传，离开监视画面5s后解除报警；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
8. 支持对不少于150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁，支持白光报警时，光束呈现束状型，全景图像中可明确指示报警方向；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
9. 具有≥1对音频输入/输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出，内置红外+可见光补光灯，红外补光距离≥150m，全景、细节独立白光补光距离≥30m，防护等级≥IP66。
	台
	2
	

	3
	800万智能摄像机（180°广角）
	1. 摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置GPU芯片、麦克风、扬声器，镜头光圈不小于F1.05（即F值≤1.05）；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

2. 内置不少于双镜头、双传感器，所有码流均可实时输出由视频画面拼接而成的视频图像，拼接图像的源图像的采集时间差应≤5ms；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

3. 视频分辨率与帧率不低于5120×1440、25fps，最低照度彩色≤0.0002 lx、黑白≤0.0001 lx；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

4. 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于48°；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

5. 内置白光补光灯，支持分别自动或手动控制左右2组白光补光灯的光照强度；支持耀光抑制，耀光区域≤1%；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

6. 支持POE供电，≥1个DC12V电源输出接口，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，白光补光距离≥30米，防护等级不低于IP66。
	台
	2
	

	4
	400万智能筒型摄像机（电动变焦）
	1. 智能网络摄像机，图像传感器≥1/1.8英寸，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，支持H.265/H.264编码，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.0005  lx，黑白≤0.0001  lx；

2. 支持不少于3种智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测不少于30张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片；

3. 内置具有混合补光灯（每颗由红外灯和白光灯组成），补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

4. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；

5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

7. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2对报警输入输出接口，混合补光距离≥50米，防护等级不低于IP66。
	台
	3
	

	5
	400万筒型摄像机
	 1. 网络高清摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度≤0.005 lx，支持≥120 dB宽动态，视频压缩标准需支持H.265和H.264；

 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

4. 支持POE供电，≥1个DC12V电源输出接口，≥1个存储卡接口，≥1个内置麦克风、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，红外补光距离≥30米，防护等级IP66或以上。
	台
	73
	

	6
	400万智能半球型摄像机（电动变焦）
	1. 智能网络半球摄像机，图像传感器≥1/1.8英寸，最大分辨率和帧率不低于2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，电动变焦范围≥3-12mm，最低照度需满足彩色≤0.0005  lx，黑白≤0.0001  lx，宽动态能力综合评价得分≥130，支持GB 35114安全加密；

2. 支持不少于3种智能资源切换，支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优图片；

3. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
4. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
5. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
6. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，内置存储卡插槽，不少于1个RS-485、2个音频输入、1个音频输出、2个报警输入、2个报警输出接口，红外补光距离≥30米，防护等级不低于IP67，防暴等级不低于IK10。
	台
	9
	

	7
	400万半球型摄像机
	1. 高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节；

2. 内置≥1颗GPU芯片，具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等智能分析功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别，具备智能分析防干扰功能，当设定的检测范围内出现篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不触发报警；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

3. 支持白光补光、混合补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下补光灯开启时，可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

4. 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能，如有非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

5. 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

6. 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

7. 支持≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，支持≥20米白光补光、≥25米红外补光，防护等级IP66或以上。
	台
	10
	

	8
	电梯专用智能摄像机
	1. 电梯专用摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，中心水平分辨力不小于1500线，彩色最低照度≤0.005lx；

2.支持视频遮挡检测功能，内置ToF传感器，可通过IE浏览器配置遮挡报警距离、时长及布防时间 ，在布防时间内检测到有物体距离摄像机距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

3. 设备支持用户自定义AI算法库，可运行、停止算法库，可显示当前算法库的运行状态，并支持修改、删除算法库及自定义算法库名称；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

4. 支持电瓶车入梯报警，电瓶车进入轿厢后报警，检测到电瓶车进入轿厢后，电梯门保持开启状态；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

5.支持楼层显示功能，支持电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，可将检测结果实时叠加在预览画面上，并支持将检测结果实时上传服务器；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

6. 支持人数统计功能，支持多边形（最多允许10条边）人数检测区域，并可实时统计区域中的人员数量及位置，支持预览画面上实现显示统计的人数，支持将检测结果定时上传；

7. 支持声光报警功能，当报警输入报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

8. 设备内置≥1个GPU芯片、≥1个麦克风、≥1个扬声器，≥1颗红外补光灯，≥1颗白光闪光灯，≥1颗ToF传感器、≥1个温湿度和楼层传感器，≥1个报警输入接口，≥1个报警输出接口，≥1个SD卡卡槽。
	台
	11
	

	9
	监控硬盘（8T）
	1.容量≥8TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
	块
	31
	

	10
	8K文搜型NVR
	1. 嵌入式多模态大模型蒸馏边缘一体机,支持≥64路监控摄像机接入，搭载AI引擎，支持独立配置目标识别、开放式语义检索、以图搜图引擎模式，具备冗余电源，高度≤3U；

2. 支持≥32个名单库，总库容≥10万张，支持≥16路1080P视频流目标抓拍，支持≥48路图片流目标比对，支持≥64路开放式语义检索，支持≥64路以图搜图；

3. 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

4. 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

5. 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

6.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

7. 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持16路音频设备管理；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

8. 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

9. 设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

10. 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

11. ≥16个SATA接口，≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口，支持≥2个千兆网口、≥4个USB接口、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口。
	台
	1
	

	11
	校时服务器
	处理器：嵌入式ARM处理器；
同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级；
设备上电或重启后，系统自启校时服务
内存≥128M；
授时容量≥500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用）；
授时精度：≤1ms；
授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz；
	台
	1
	

	三、网络设备和综合布线

	1
	24口千兆交换机
	1. 网管型交换机，≥24个千兆POE电口，≥2个千兆光口；支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥370W；支持存储转发，交换容量≥52Gbps，包转发率≥36Mpps；

2. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

3. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

4. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

5. 支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥240米；支持对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发。
	台
	3
	

	2
	16口千兆交换机
	1. 网管型交换机，≥16个千兆POE电口，≥2个千兆光口；支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥225W；支持存储转发，交换容量≥36Gbps，包转发率≥26Mpps；
2. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
3. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
4. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）
5. 支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥240米；支持对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发。
	台
	3
	

	3
	8口千兆交换机
	1. 网管型交换机，≥8个千兆POE电口，≥2个千兆光口；支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥110W；支持存储转发，交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps；

2. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

3. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

4. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

5. 支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥240米；支持对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发。
	台
	6
	

	4
	千兆光纤收发器
	1.即插即用，快速转发：光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置，高速无损传输数据3 km；
2.超强防雷：6 kV防雷设计，品质保证；
3.波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本；
4.外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强。
	对
	4
	

	5
	电梯专用无线网桥
	1.成对免配置|频率自优化|故障自愈|2.4GHz窄带宽|IP55防水防尘• 可靠：无线抗干扰 故障可自愈
2.智简：客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维
3.成对包装，免配置
4.传输稳定不卡顿
	对
	5
	

	6
	设备墙柜
	1.2mm(毫米)优质冷轧钢板,带锁钢化玻璃前门(可拆)前门,规格：长度≥530mm，高 度≥400mm，深度≥220mm。
	个
	8
	

	7
	摄像机支架
	材质：ABS；高度：170mm；底座：95mmx65mm；独立彩盒包装　
	个
	100
	

	8
	六类非屏蔽四对双绞网线
	1.线径：0.5，长度：305米/箱，外皮颜色：灰色，阻燃等级：CM，FLUKE测试： 具备，UL认证：具备。该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小； 2.护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强； 3.线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小，产品符合国内外技术标准。支持千兆 以太网信号传输。无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。PVC护套，耐磨、抗拉强度 高。阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号 传输质量。
	米
	8000
	

	9
	电源线
	导体类型：无氧铜，护套类型：PVC，线缆芯数：2芯，线缆类型（电源线）：RVV，屏蔽性能：非屏蔽，导体截面：2*1.0mm2，无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。符合RoHS 2.0 环保认证。
	米
	3000
	

	10
	PVC管材
	25ØPVC阻燃线管
	米
	5000
	

	11
	插板
	国标4位全长2.8米电源插线板
	个
	10
	


备注：

1.医院危化品库房监控设备存储时间≥180天。

2.以上内容全部包工包料包安装，包现场点位清理、程序调试，全部设施设备及程序要与现有监控设施设备兼容（现有监控设备为海康威视）。


