医疗设备需求参数表

| 科 室 | 中医科 | 设备名称 | 有孔治疗床 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 6 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 功能需求： - 1.整体规格：适配中医针灸、推拿诊疗使用，床体带俯卧专用呼吸透气孔；外形尺寸宽度≥70cm、长度≥190cm、离地高度≥65cm。 - 2.床面面料：通用环保耐磨皮革，无特殊定制材质限制；面料具备阻燃、防水、防油污、耐磨抗老化性能，表面平整光滑，便于日常擦拭消毒清洁。 - 3.垫层填充：床内配备高密度回弹海绵垫层，支撑均匀、不易塌陷。 - 4.底部配置：床四角安装防滑减震脚垫，放置稳定，诊疗过程不易移位。 - 5.承重标准：整床静态均匀承重≥200kg，满足大体重患者诊疗需求。 - 6.头部结构：床头采用三孔透气镂空设计，俯卧时便于患者通气、手臂自然下放，提升诊疗舒适度。 - 7.床身框架：主框架可选优质加厚碳钢或实木材质二选一；框架表面防护涂层均匀完整，无开裂、脱落、起皱；整体加固结构，推拿按压、患者翻身时床体无变形、无异常异响。 - 8.储物结构：床体下方配备储物柜体或开放式置物架，可存放针灸盒、理疗耗材等临床物资。 - 9.产品具备正规出厂合格证明，若属于医疗器械范畴需提供有效医疗器械备案/注册凭证。 |  |  |  |