医疗设备需求参数表

| 科 室 | 疾病管理中心 | 设备名称 | 物联血压计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 100 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 基本功能需求： - 1.测量范围：压力 0～280mmHg，脉搏40～199次/分； - 2.产品标准：符合 ISO 81060-1及国标YY0670 相关医疗器械标准； - 3.本机存储容量：≥90 组完整测量记忆数据； - 4.加压方式：设备自动充气加压； - 5.臂带适配范围：22～32cm通用成人臂围，支持一键启动测量； - 6.数据传输：具备无线数据传输能力，支持本地离线存储测量数据，设备联网后可自动补传未上传记录；可拓展选配4G通信模块； - 7.系统互联：设备开放标准化通用医疗数据接口，可实现与慢病管理、公共卫生、院内医院管理类业务平台数据互通上传。 |  |  |  |