医疗设备需求参数表

| 科 室 | 疾病管理中心、济慈医疗部 | 设备名称 | 全自动臂筒式电子血压计（台式臂筒隧道式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 7 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.显示配置:设备配备数字背光显示屏(LED)，屏幕亮度充足，各光线环境下测量数据清晰可见。 2.测量范围 (1)压力测量量程不小于0~300mmHg; (2)脉搏测量量程:40次/分~180次/分; 3.测量准确度 (1)压力测量误差控制在士3mnHg及以内; (2)脉搏在40-180次/分测量区间内，误差不超过士2%; 4.测量肢体适配:支持左、右单侧手臂分别独立完成血压检测; 5.超压安全保护功能:设备具备超压自动泄压防护，当内部压力超过300mmHg时启动快速排气; 6.测量适配性能:采用筒式上臂测量腔体结构，适配上臂肱动脉 部位血压测量;适配不同臂长、体型受检者放置手臂； 7.结构调节功能:臂筒支撑角度可调节，调节范围≥0-25°； 8.数据输出功能:设备支持测量结果纸质打印，可完整输出单次 检测数值记录。 |  |  |  |